Шұбарқұдық гимназиясы

Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау

10ә – класс

Өткізген: физика пәнінің мұғалімі

Ж. С. Абугалиева

2012 – 2013 оқу жылы

Сабақтың тақырыбы: Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау

Сабақтың мақсаты:

- Білімдік мақсаты: Тізбектей және параллель жалғау тәсілдерін түсіндіру. Қосу заңдарына есеп шығару

- Дамытушылық: Ой өрісін дамыту. Ойлау қабілетін арттыру. Теориялық білімін практикада қолдана білу дағдысын қалыптастыру.

- Тәрбиелік мақсаты: Шыншылдыққа, ізденімпаздылыққа, ұқыптылыққа баулу.

Сабақтың типі: аралас сабақ

Сабақтың түрі: танымдық  сабақ

Сабақтың әдіс – тәсілі: түсіндірмелі, сұрақ – жауап, есептер шығару

Сабақтың көрнекілігі: флипчарттар, амперметр, вольтметр, кілт, қыздыру шамы, өткізгіш сымдар,ток көзі

Сабақтың барысы:                 І Ұйымдастыру

ІІ Үй тапсырмасын тексеру

ІІІ Жаңа сабақты меңгерту

IV Бекіту сұрақтары

V Бекіту есептері

VI Үйге тапсырма

VII Бағалау

ІІ

Жалғасын тап!

| Электр сөзі | Электр тогын өткізетіндер |
| --- | --- |
| Ом заңы | F=kq1⋅q2r2 |
| Электрлік қасиеттің екі түрі | Электр тогын өткізбейтіндер |
| Электр өткізгіштер | R=UI |
| Электр тұрақтысы | С=qϕ |
| Кулон заңы | (грек. янтарь) |
| Электрсыйымдылық | 8,85*10-12 Кл2/Н*м2 |
| Диэлектриктер | Оң және теріс |

ІІІ

Электр тогы деп электр зарядтарының кез келген реттелген қозғалысын айтамыз. Осы электр тогының пайда болуының екі шарты бар:

- берілген ортада еркін ток тасымалдаушылардың, яғни ортада реттеліп қозғала алатын зарядталған бөлшектердің болуы.

- берілген ортада энергиясы электр зарядтарының реттелген қозғалысына жұмсалатын сыртқы электр өрісінің болуы.

Бұл екі шартты орындау үшін электр тізбегін құрады. Электр тізбегінің негізгі бөлігіне ток көзі, жалғағыш сымдар, тізбекті қосып, ажырататын элементтер, ток тұтынушылар жатады.

Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау

Өткізгіштерді жалғаудың тәсілдерін қарастырайық:

1 – тәсіл: Егер бірінші өткізгіштің соңы екінші өткізгіштің басымен, екіншінің соңы үшіншінің басымен жалғанса, онда мұнданй қосуды тізбектей жалғау деп атайды

I=I1=I2=...=In

U=U1+U2+...+Un

R=R1+R2+...+Rn

Өткізгіштерді тізбектей жалғағанада ток күштері бірдей, ал тібектегі жалпы кернеу оның жеке бөліктеріндегі кернеулердің қосындысына тең болады, ал жалпы кедергіәрбір өткізгіштің кедергілерінің қосындысынан тұрады.

2 – тәсіл: Егер өткізгіштердің басын бір ғана А нүктесінде, ал ұштарын екінші бір В нүктесінде жалғасақ, онда мұндай жалғауды өткізгіштерді параллель жалғау деп атайды.

U=U1=U2=...=Un

I=I1+I2+...+In

1R=1R1+1R2+...+1Rn

IV

Оқушылардың алдына тізбек құруға құралдар беріледі. Құралдарды пайдалана отырып, өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғап көрсетеді.

V

- Кедергісі 4,9 Ом радионың қыл сымына кедергісі 3,4 Ом резистор тізбектеп қосылған. Жалпы кедергіні табыңдар.

- Әрқайсысының кедергісі 15 Ом болатын тізбектеп қосылған екі шам мен реотаттың жалпы кедергісі 54 Ом. Реостаттың кедергісін анықтаңдар.

- Кедергілері 15 және 20 Ом өткізгіштер параллель қосылған. Осы қосылыстың жалпы кедергісін табыңдар.

- 20 Ом кедергі алу үшін кедергісі 24 Ом болатын өткізгішке қандай кедергі қосу керек және қалай қосу керек?

Балама тесті (иә, жоқ)

- Өткізгіштің материалын сипаттайтын шаманы кедергі деп атайды.

- Ток күшін өлшейтін құралды вольтметр деп атайды.

- Вольтметр тізбекке параллель жалғанады.

- Тізбектей жалғанған кезде кернеулер тең болады.

- Электр тогының қуаты деп уақыт бірлігіндегі жасалған жұмысты айтады.

- Уақыт бірлігіндегі өндірілген токтың жұмысы кернеу деп аталады.

- Параллель жалғанған кезде ток күші қосылады.

- Ток күші мен кернеудің көбейтіндісі қуатты береді

VI

Үйге тапсырма

§9.4, 19 – жаттығу есептері

VII

Бағалау