Қыздыру және люминесценті шамдар

Тақырып 4. Жарықтандыру қондырғылары (ЖҚ). Жарық нормалар мен сипаттамалар.

СВ–ді	таңдау	конструктивті	схемасына,	қорғаныс	дәрежесіне, жарықтехникалық материалдың қаттылығына тәуелді және 6.1 кесте берілгендері бойынша жасалады.

6.1 кесте - Жарық таратуына байланысты светильниктер түрін таңдау

| СВ классы және ҚЖК түрі (қисық жарық күші) | Қолдану аймағы. |
| --- | --- |
| Тікелей жарықты (П): Концентрирленген (К) және орташа жарық таратқышта терең шағылдырғыштар. | Үлкен горизонтальді жарықтылық талап етілетін, жүмыс орындарының жарықтылығын өршіту және төбесі, қабырғасы қою түсті биік өндірістік ғимараттар. |
| Косинусты жарық тартқыш (Д). | Шаң бөлінетін және төбесі қою түсті биіктігі 10 м кем болмайтын өндіріс ғимараттары. |
| Кең және косинусты жарық таратқыш (Л, Ш). | Ашық алаңдар, үлкен емес қондырғысы аса биік емес цехтар, екі жақты вертикальді жарықтандыру талап етілетін жарықтандыру. |
| Тікелей жарық артықшылығы (Н). | Төбе, қабырға түстері ақшыл, мектеп, кеңсе және өндірістік, қосымша ғимараттар. |
| Шағылған жарық артықшылығы (В). | Көлеңкелердің болмауы негізгі шарты болып табылатын төбесі және қабырғасы ақ түсті ғимарат. (клубтар, фай, сызба залдары). |
| Шағылдырған жарық (О) | Қоғамдық және коммунальді міндетке арналған ғимарат. |

Жалпы жарықтандыру жүйесін қолдану кезінде: 1. СВ-ді бір қалыпты орналастыру.

2. СВ-ді таратып орналастыру.

Бір қалыпты орналастыру кезінде ғимараттардың барлық аудандарын толықтай бір қалыпты жарықтандыру қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайдағы бір қатардағы светильниктердің ара қашықтығы өзгертілмейді, қатарлар арасындағы ара қашықтықта тұрақты болады.

Таратып орналастыру кезінде әрбір СВ-ң күйі қондырғыны орналастыруға тәуелді болады. Ол станоктарды шашыратып орналастыруда қолданылады; арнайы жағдайда технологиялық талаптарға сай және сол жағдайда, егер жұмыс шартына сәйкес жергілікті жарықтандыруды құру мүмкін емес болғанда.

Бір қалыпты орналастырудың тиімді түрі болып светильниктерді шахматты және квадрат жақтарына орналастыру табылады. (Бір қатардағы светильниктер арақашықтығы мен светильниктер қатарларының арақашықтығы тең болады) (кесте 6.2).

Светильниктерді	квадрат	жақтарына	орналастыру	арақашықтың салыстырмалы оптимальды мәндерін есепке алу арқылы жүргізіледі:

H

r l ; p

1

мұндағы,	 - светильниктер арасындығы арақашықтық;

НР - жұмыстың беттен жоғары светильниктерді ілу биіктігі.

6.2 кесте - Әртүрлі қисық жарық күші кезіндегі светильниктер үшін рұқсат

етілетін және ұсынылатын шамалар l/НР .

| Светильниктердің ҚЖК-ң түрі (5 сурет) | l/НР |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ұсынылатын шамалар | Рұқсат етілетіншамалардың жоғарысы. |
| К Г Д М Л | 0,4-0,7 8-1,2 1,2-1,6 1,8-2,6 1,4-2 | 0,9 1,4 2,1 3,4 2,3 |

Светильниктер қатарының шетінен қабырғаға дейін олардың жанынан жұмыстық бетін орналастыру шарты кезінде оптимальды ара қашықтық былайша анықталады:

K

;

l (0,240,3)

K

Қабырғада жұмыстық беттер болған кезде бұл қашықтық l (0,40,5) – дейін жоғарлауы мүмкін.

Люминесцентті	светильниктерді	бір	қалыпты	орналастыру	кезінде, соңғыларын әдетте қондырғы қатарларына параллель қатарға орналастырады.

ЛС 06 типті люминесцентті светильниктердің жарық күшін таратуы косинустыққа жақын екенін ескере отырып, бір қатардағы және көршілес қатардағы светильниктердің салыстырмалы ара қашықтығын 1,4 артық алмау қажет: концентрирленген жарық – таратқыш диффузды экрандалған торкөзді светильниктер (ЛДОР типті) үшін, салыстырмалы ара қашықтық 1,2-ден артық болмауы керек.

Нормаланған жарықтандырудың жоғары шамасында, светильниктерді өзара торцтары арқылы байланыстыратын үздіксіз қатарлар ретінде орналастырады.

Кестеде	электротехникалық	өндіріс	үшін	құрылыс	параметріне, технологиялық процесс сипатына және орта шартына тәуелді, КЗ     – шамасын, жарық көзін және жалпы жарықтандыру светильниктердің түрін таңдауға арналған мағлұмат берілген.

2